BADANIE W KIERUNKU OBECNOŚCI OLIGOKLONALNYCH IgG W PŁYNIE MÓZGOWO-RDZENIOWYM 
_______________________________________________________________________

Materiał niezbędny do wykonania badania:

- Surowica: 2 ml lub krew pobrana „na skrzep”: ok. 3-5 ml ORAZ

- Płyn mózgowo-rdzeniowy: 0,5 ml

DOPUSZCZALNA RÓŻNICA POMIĘDZY POBRANIEM SUROWICY A PŁYNU MÓZGOWEGO-RDZENIOWEGO WYNOSI 12 GODZIN!

Temperatura/ czas przechowywania materiału przed wysyłką:

Krew pobrana „na skrzep”:

- do 1 godziny: temp. pokojowa

- 2-8oC do 7 dni

Surowica i płyn mózgowo-rdzeniowy:

- do 1 godziny: temp. pokojowa

- 2-8oC do 7 dni

- -20oC do 2 miesięcy

- -80oC powyżej 2 miesięcy

Temperatura wysyłki:

- do 1 godziny od pobrania: temp. pokojowa

- materiał schłodzony: 2-8oC

Etykieta probówki:

- Nazwisko i imię pacjenta

- PESEL

- Data pobrania materiału

Czas oczekiwania na wynik badania: 1-2 tygodnie
 
Koszt badania: 280,00zł
 
Metoda badania: elektroforeza białek metodą izoelektroogniskowania.

Uwaga: Wykonanie badania jest możliwe tylko po uprzednim określeniu stężenia IgG w płynie mózgowo-rdzeniowym i w surowicy, dlatego:

- jeśli mają Państwo możliwość wykonania tych badań w swoim ośrodku, prosimy o dołączenie wyników do skierowania na badanie w kierunku obecności oligoklonalnych IgG w PMR

- jeśli nie mają Państwo możliwości określenia stężenia IgG w PMR i w surowicy, istnieje możliwość wykonania tego badania w naszej pracowni – prosimy o dołączenie dodatkowego skierowania na badanie stężenia IgG w surowicy i PMR

- w przypadku braku informacji o stężeniu IgG w surowicy i PMR badanie zostanie wykonane automatycznie za dodatkową opłatą 150 zł za oznaczenie w jednym materiale

Interpretacja wyników badania: W celu prawidłowej interpretacji wyników badania, dokonywany jest równoczesny rozdział surowicy i płynu mózgowo-rdzeniowego.

Lewczuk P. Mantur M: Płyn mózgowo-rdzeniowy. Badanie i interpretacja wyników.

| TYP | PRĄŻKI W SUROWICY | PRĄŻKI W PMR | INTERPRETACJA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | brak | brak | Sytuacja prawidłowa |
| 2 | brak | obecne | Wewnątrzoponowa synteza IgG |
| 3 | obecne | Prążki identyczne jak w surowicy oraz dodatkowe | Zapalenia ogólnoustrojowe z zajęciem OUN |
| 4 | obecne | Prążki identyczne jak w surowicy | Zapalenie ogólnoustrojowe, bierna dyfuzja IgG |
| 5 | Jeden lub kilka silnie wysyconych prążków monoklonalnych | Obraz identyczny jak w surowicy | dysproteinemia |

*Andersson J i wsp: Cerebrospinal fluid in the diagnosis of multiple sclerosis: a consensus report. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1994; 57: 897-902

*Deisenhammer F i wsp.: Guidelines on routine cerebrospinal fluid analysis. Report from an EFNS task force. Eur J Neurol 2006