BADANIE W KIERUNKU OBECNOŚCI PRZECIWCIAŁ PRZECIW ANTYGENOM POWIERZCHNIOWYM (NMDA, AMPA1/2, DDPX, CASPR2, LGI1, GABAB)
__________________________________________________

Materiał niezbędny do wykonania badania:

- Surowica: 2 ml lub krew pobrana „na skrzep”: ok. 3-5 ml i/lub

- Płyn mózgowo-rdzeniowy: 0,5 ml

Rekomendowane wykonanie badania w obu materiałach.

Temperatura/ czas przechowywania materiału przed wysyłką:

Krew pobrana „na skrzep”:

- do 1 godziny: temp. pokojowa

- 2-8oC do 7 dni

Surowica i płyn mózgowo-rdzeniowy:

- do 1 godziny: temp. pokojowa

- 2-8oC do 7 dni

- -20oC do 2 miesięcy

- -80oC powyżej 2 miesięcy

Temperatura wysyłki:

- do 1 godziny od pobrania: temp. pokojowa

- materiał schłodzony: 2-8oC

Etykieta probówki:

- Nazwisko i imię pacjenta

- PESEL

- Data pobrania materiału

Czas oczekiwania na wynik badania: 1-2 tygodnie

Koszt wykonania badań: 324 zł za oznaczenie w 1 materiale

Metoda badania: test immunofluorescencji pośredniej z wykorzystaniem komórek transfekowanych (tzw. Cell Based Assay – CBA)

Interpretacja wyników badania: odbywa się na podstawie obrazu preparatu ocenianego pod mikroskopem w świetle fluorescencyjnym

Badanie oceniane jest w systemie plus/minus. W przypadku wyników dodatnich określane jest miano przeciwciał, czyli ostatnie rozcieńczenie badanego materiału przy którym obserwowana jest fluorescencja.